入熱パス間記録作成

使用マニュアル

溶接入熱計算・パス間温度管理・積層図作成ツール

対応環境：PC / スマートフォン / タブレット

# 目次

1. アプリの概要

2. 起動と基本操作

3. 作業条件タブ

4. 入熱計算タブ

5. パス間温度タブ

6. 積層図タブ

7. 記録台帳タブ

8. Googleスプレッドシート連携

9. 運用フロー（現場→PC）

10. よくある質問

# 1. アプリの概要

「入熱パス間記録作成」は、溶接作業中の入熱量計算とパス間温度管理をスマートフォン・タブレット・PCのブラウザ上でリアルタイムに行えるWebアプリです。

## 主な機能

| 機能 | 内容 |
| --- | --- |
| 作業条件記録 | 溶接技能者・記録者・材料・機器情報を記録。担当者と機器の写真も保存可能 |
| 入熱計算 | 電流・電圧・溶接速度から入熱量（kJ/mm）をリアルタイム計算。上下限値と照合してOK/NG判定 |
| パス間温度管理 | 測定温度が予熱温度〜パス間最高温度の管理範囲内かをゲージ表示で即時確認 |
| 積層図作成 | 開先形状（レ形・V形）を選択してパスを追加。下向き・横向きの表示に対応 |
| 記録台帳 | 全パスの入熱・パス間温度・判定を一覧管理。CSVダウンロードに対応 |
| スプレッドシート連携 | Google Apps Scriptと連携して記録をGoogleスプレッドシートに直接送信 |

## 動作環境

- PC：Chrome / Edge / Firefox / Safari（最新版推奨）

- スマートフォン・タブレット：iOS Safari / Android Chrome

- インターネット接続不要（スプレッドシート送信時を除く）

# 2. 起動と基本操作

## 起動方法

ダウンロードした

welding_heat_input_app.html ファイルをブラウザ（Chrome推奨）で開くだけで起動します。インストール不要です。

スマートフォンでの利用 iPhoneの場合：SafariでHTMLファイルを開き、「ホーム画面に追加」するとアプリのように使えます Androidの場合：ChromeでHTMLファイルを開き、メニューから「ホーム画面に追加」を選択してください

## タブの構成

| タブ名 | 用途 |
| --- | --- |
| 作業条件 | 担当者・材料・機器情報の入力と写真記録 |
| 入熱計算 | 溶接条件入力・入熱量計算・パス記録 |
| パス間温度 | 測定温度の入力と管理範囲判定 |
| 積層図 | 開先形状の選択とパス積層の可視化 |
| 記録台帳 | 全記録の確認・CSV出力・スプレッドシート送信 |

# 3. 作業条件タブ

溶接作業開始前に作業条件を記録します。ここで入力した情報は記録台帳のCSVやスプレッドシートにも反映されます。

## 入力項目

### 担当者

- 溶接技能者：資格保有者の氏名

- 記録者：記録担当者の氏名

- 担当者写真：「写真を追加」または「カメラで撮影」で資格証や名簿の写真を記録

### 試験体・材料

- テストピース材質：例）SM490A、SS400

- 溶接ワイヤ 種類：例）YGW11、YGW12

- 溶接ワイヤ 径：0.9 / 1.0 / 1.2（標準）/ 1.4 / 1.6 mm から選択

### 機器

- 溶接機：メーカー・型式を入力

- 温度測定器：型式・種別を入力

- 機器写真：溶接機と温度計の写真を撮影して記録

# 4. 入熱計算タブ

溶接条件を入力すると入熱量をリアルタイムで計算します。

## 計算式

Q = η × I × V × 60 ÷ (v × 1000)  [kJ/mm]

| 記号 | 項目 | 単位 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q | 入熱量 | kJ/mm | 計算結果 |
| η | 熱効率 | — | 0.80（MIG/MAG固定） |
| I | 電流 | A | 溶接電流を入力 |
| V | 電圧 | V | 溶接電圧を入力 |
| v | 溶接速度 | mm/min | 実測値を入力 |

## 操作手順

| 1 | 溶接条件を入力 電流(A)・電圧(V)・溶接速度(mm/min)を入力します。入力と同時に計算結果が更新されます |
| --- | --- |
| 2 | 管理値の確認 下限値・上限値(kJ/mm)を設定してください。入熱量が範囲内なら「✓ 管理内」、外れた場合は警告が表示されます |
| 3 | パスを記録 「パスを記録」ボタンを押すと現在の条件が記録台帳に追加されます。パス番号は自動でインクリメントされます |

## 表示される計算値

- 入熱量（kJ/mm）：主要な管理値

- 溶接エネルギー（J/mm）：入熱量×1000

- 電流密度（A/mm²）：電極径1.6mm基準

- 電力（kW）：I × V ÷ 1000

# 5. パス間温度タブ

各パス溶接前の温度を測定し、管理範囲内かどうかをリアルタイムで確認します。

## 操作手順

| 1 | 管理範囲を設定 予熱温度 最小(°C)と、パス間温度 最大(°C)を入力します |
| --- | --- |
| 2 | 測定温度を入力 パス番号・測定温度(°C)・測定時刻を入力します |
| 3 | 判定を確認 「OK」「NG（低）」「NG（高）」がゲージとともに表示されます |
| 4 | 記録する 「パス間温度を記録」ボタンを押すと記録一覧に追加されます |

## 判定基準

| 判定 | 条件 | 表示色 |
| --- | --- | --- |
| OK | 予熱温度最小 ≤ 測定温度 ≤ パス間最大 | 緑 |
| NG（低） | 測定温度 < 予熱温度最小 | 赤 |
| NG（高） | 測定温度 > パス間温度最大 | 赤 |

# 6. 積層図タブ

開先形状を選択してパスを追加するたびにビジュアルな積層図が更新されます。

## 試験体プリセット

- 下向き：板厚19mm・レ形45°・ルート間隔6mmで初期化（通常の下向き溶接）

- 横向き：板厚19mm・レ形45°・ルート間隔6mmで初期化。積層図が横向き断面表示に切り替わり、パスを下側から順番に積み重ねます

## 開先形状

| 形状 | 特徴 |
| --- | --- |
| レ形 | 片側に開先（45°）。裏当て金9mm付き。下向き・横向きの試験体で使用 |
| V形 | 両側に開先。裏当て金9mm付き |

## パス追加の手順

| 1 | プリセットまたは開先形状を選択 「下向き」「横向き」ボタン、または「レ形」「V形」ボタンで開先を設定します |
| --- | --- |
| 2 | パス種別を選択 「ルート」「充填」「仕上げ」から選択します。1層目追加後は自動で「充填」に切り替わります |
| 3 | 「層を追加」をクリック パスが積層図に追加されます。横向きは最大9層まで追加可能です |
| 4 | パス数を調整（任意） 各層行の「1」「2」「3」「自動」ボタンでパス数を指定できます。ビード幅が12mm以上になると自動で2パスに分割されます |

## 積層図の見方

| 色 | 種別 |
| --- | --- |
| 青（■） | ルートパス（1層目） |
| 緑（■） | 充填パス |
| 橙（■） | 仕上げパス |
| グレー（□） | 裏当て金（9mm） |

2パス自動分割について ビード幅が12mm以上になる層は自動的に2パスに分割されます 横向きの場合：壁側（下側）が先のパス番号、開先側（上側）が後のパス番号になります パス数を手動で指定する場合は各層の「1〜3（横向きは充填7・仕上げ8）」ボタンで上書きできます

# 7. 記録台帳タブ

「入熱計算」タブで記録したパスデータを一覧表示します。

## 表示項目

- パス番号・電流・電圧・速度・入熱量・パス間温度・判定・時刻

- 作業条件（溶接技能者・記録者・材質・ワイヤ・溶接機・温度計）

- 統計：総パス数・平均入熱量・OK率

## CSVダウンロード

「CSVダウンロード」ボタンを押すとファイルが端末に保存されます。

- ファイル名は自動で「入熱パス間記録_日付_技能者名.csv」となります

- CSVにはBOM（文字コード識別子）が付与されているためExcelで開いても文字化けしません

- ダウンロード後にGoogleドライブへの保存ガイドが表示されます

# 8. Googleスプレッドシート連携

スマートフォンで記録したデータをGoogleスプレッドシートに直接送信できます。一度設定すれば現場からワンボタンで記録をクラウドに保存できます。

## 初回設定（約5分）

| 1 | スプレッドシートを作成 Google スプレッドシート（sheets.google.com）で新規ファイルを作成します |
| --- | --- |
| 2 | Apps Scriptを開く メニュー「拡張機能」→「Apps Script」を開きます |
| 3 | スクリプトを貼り付け エディタの内容を全削除し、配布の gas_welding.gs の内容を貼り付けて保存（Ctrl+S）します |
| 4 | Webアプリとして公開 「デプロイ」→「新しいデプロイ」→ 種類：ウェブアプリ / 実行ユーザー：自分 / アクセス：全員 → 「デプロイ」 |
| 5 | URLをコピー 表示された「ウェブアプリのURL（https://script.google.com/macros/s/...）」をコピーします |
| 6 | HTMLアプリに設定 記録台帳タブの「Google Apps Script URL」欄にURLを貼り付け、「接続確認」ボタンを押します |

注意 「アクセスできるユーザー：全員」にすることで認証なしで送信できます データは自分のGoogleドライブ内のスプレッドシートに保存されるため、他者には見えません 一度設定したURLはブラウザを閉じても記憶されません。毎回入力が必要です（ブックマーク推奨）

## 送信されるデータ

- シート「作業条件」：溶接技能者・記録者・材質・ワイヤ・溶接機・温度計

- シート「溶接記録」：パスごとの電流・電圧・速度・入熱量・パス間温度・判定・時刻

# 9. 運用フロー（現場 → PC）

| 1 | 現場（スマートフォン）：作業条件を入力 作業条件タブで溶接技能者・材料・機器情報と写真を記録します |
| --- | --- |
| 2 | 現場（スマートフォン）：溶接しながらリアルタイム記録 各パスの溶接後に電流・電圧・速度を入力して「パスを記録」。パス間は「パス間温度を記録」 |
| 3 | 現場（スマートフォン）：スプレッドシートに送信 記録台帳タブの「スプレッドシートに送信」ボタンを押して記録をクラウドに保存します |
| 4 | PC：スプレッドシートを開いて確認・編集 Googleスプレッドシートを開き、「溶接記録」シートでデータを確認・追記・印刷します |
| 5 | PC：CSVでさらに加工（必要に応じて） スプレッドシートからダウンロードするか、HTMLアプリから直接CSVダウンロードしてExcelで加工できます |

# 10. よくある質問

### Q. スマートフォンを機種変更したらデータはどうなりますか？

アプリのデータはブラウザのメモリに保持されるため、ブラウザを閉じると消えます。Googleスプレッドシートに送信済みのデータはクラウドに保存されています。現場では必ず「スプレッドシートに送信」してから終了してください。

### Q. 入力した作業条件が次回起動時に消えています

このアプリはサーバーを持たないローカルHTMLのため、ブラウザを閉じると入力内容はリセットされます。毎回作業開始時に入力してください。

### Q. CSVをExcelで開くと文字化けします

CSVにはBOMを付与しているためExcelで直接開けますが、メモ帳などを経由した場合は文字化けすることがあります。Excelの「データ」→「テキストファイルから」→「UTF-8（BOM付き）」を選択してください。

### Q. 横向きの積層図でパスが追加できなくなりました

横向きは最大9層まで追加できます。9層に達した場合はそれ以上追加できません。また各層のパス数（充填は最大7パス・仕上げは最大8パス）の設定でパス数が増えすぎないよう調整してください。

### Q. スプレッドシートへの送信が失敗します

以下を確認してください。

- インターネットに接続されているか

- Gas URLが正確に入力されているか（末尾のスラッシュも含め完全なURL）

- Apps Scriptのデプロイで「アクセスできるユーザー：全員」になっているか

- 「接続確認」ボタンを押して「URL設定OK」と表示されるか確認

入熱パス間記録作成 — 使用マニュアル